POROČILO LABORATORIJSKIH VAJ

Sistemi mehatronike 1

Študent:_______________________________

Šolsko leto:	___________

Ocena  praktčnega dela:___________________

Ocena poročila:__________________________

Skupna Ocena LV:_______________________

Obveznosti študentov, ki jih morajo izpolniti, da lahko pristopijo k 1. delnemu izpitu:

- Študent mora biti prisoten min. 80% na LV, na katerih aktivno rešuje obravnavane naloge - vaje,

- Študent mora vestno in samostojno opraviti vse vaje, ki jih izvajamo na LV in zanje napisati poročila, ki vsebujejo tekstualni in grafični del ter na koncu jasno zapisati rešitev za vsako izdelano vajo,

- Obveznost študenta je, da pride do rešitve problema vsake vaje in da v primeru problema,  ki ga ni sposoben samostojno rešiti, poišče pomoč pri predavatelju ali laborantu,

- Študent mora ob zaključku predavanj in vaj znati samostojno rešiti podobne naloge, ki jih je reševal pri LV. Pred pristopom k 1. delnemu izpitu, bo moral nalogo praktično rešiti in jo zagovarjati, ta pa bo ocenjena z max 10 točkami,

- Študent lahko pridobi še max 10 točk iz oddanih in pregledanih poročil, ki jih mora izpolnjene obezno oddati ob koncu vaj, pregledana in ocenjena pa se mu vrnejo, saj mu bodo vpomoč pri pripravi na izpit.

- Študent lahko pri LV doseže max 20 točk, ki se mu upoštevajo pri 1. delnemu izpitu.

VSEBINSKA PODROČJA NALOG – VAJ:

- Osnovna in  nadaljevalna pnevmatika,

V1, V2, V3, V4, V5, V6,

- Elektro pnevmatika,

V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13,

- Osnovna in  nadaljevalna hidravlika,

V14, V15, V16, V17,

- Elektro hidravlika.

V18,

Vaja  1

Opis naloge

LIVARSKA  ZAJEMALKA

-Načrtovanje pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava pnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Livarsko zajemalko pričnemo počasi spuščati, ko vklopimo startni ventil. Ko doseže zajemalka spodnji položaj, se delovni ventil preklopi in zajemalka se prične počasi dvigovati. Za navedeno nalogo nariši krmilno shemo, označi krmilno shemo (posamezne komponente ter priključke ventilov) in razloži delovanje krmilne sheme.

Rešitev  1

Vezalni načrt, pnevmatski

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  2

Opis naloge

ŽIGOSNA NAPRAVA

-Načrtovanje pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava pnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Obdelovanci, ki jih bomo žigosali s pomočjo dvosmernega valja, prihajajo po spodnji valjčni progi. Žigosanje - delovni gib dvosmernega valja dosežemo s pritiskom na tipko 1 in ob pogoju, da je obdelovanec prišel v položaj za žigosanje. Položaj obdelovanca definira potni ventil s kolescem, ki je nameščen na napravi. Za nalogo izdelajte krmilno shemo.

Rešitev  2

Vezalni načrt, pnevmatski

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  3

Opis naloge

KRIVLJENJE PLOČEVINE

-Načrtovanje  pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava pnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Izdelaj pnevmatično krmilno shemo za krmiljenje dvosmerno delujočega valja, ki krivi pločevino. Delovni gib se lahko opravi, če je prisoten signal za delovni gib - tipka 1 - in je vložena pločevina, ki jo krivimo. Delovni gib naj bo čim hitrejši, povratni pa čim bolj počasen. Povratni gib se opravi, ko spustimo startno tipko 1.

Rešitev  3

Vezalni načrt, pnevmatski

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  4

Opis naloge

VPENJALNA NAPRAVA

-Načrtovanje pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava pnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Pri večjem vrtalnem stroju imamo za vpenjanje obdelovancev vgrajeno pnevmatično vpenjalno napravo. Ko obdelovanec ročno vstavimo v vpenjalno napravo, ga moramo vpeti. Vpenjanje obdelovanca naj bo možno z ene ALI z druge strani stroja in ob pogoju da smo predhodno namestili obdelovanec. Izpenjanje obdelovanca naj bo omogočeno samo z enega delovnega mesta in ob pogoju, da je vreteno v zgornjem položaju.

Rešitev  4

Vezalni načrt, pnevmatski

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  5

Opis naloge

VARILNA PRIPRAVA

-Načrtovanje pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava pnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Varilna priprava ima dvosmerno delujoči valj, ki mora počasi vpeti in izpeti varjenca. Delovni gib pnevmatičnega valja in s tem vpenjanje dosežemo s pritiskom na tipko 1 in tipko 2, povratni gib pa se opravi s pritiskom na nožni pedal ali samodejno po 25 sekundah, ko se je zvar ohladil. Izdelajte pnevmatično krmilje!

Rešitev  5

Vezalni načrt, pnevmatski

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  6

Opis naloge

UPOGIBNA NAPRAVA .

-Načrtovanje pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava pnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Izdelajte pnevmatično krmilje za krmiljenje naprave, ki upogiba in za upogiba pločevino. S pomočjo valja A pločevino vpnemo, nato jo z valjem B upognemo. Sledi še za upogibanje s pomočjo valja C.  Po končanem delu valj A izpne pločevino. Ponovno zaporedje gibov ukažemo s pritiskom na startno tipko. Uporabi minimalno metodo!

Rešitev  6

Vezalni načrt, pnevmatski

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 7

Opis naloge

Praznjenje kadi

-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

S pomočjo naprave za praznjenje se izliva tekočina iz kotla. S pritiskom na eno izmed tipk se kad prekucne in tekočina se izlije. Po izpustitvi obeh tipk se kad vrne nazaj v začetni-pokončni položaj.

Rešitev  7

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 8

Opis naloge

Praznjenje silosa

-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Sipki material se prazni iz silosa.

Loputa silosa se odpre s pritiskom na tipko. Tako se sipki material siplje iz silosa. S pritiskom na drugo tipko se loputa zapre.

Rešitev  8

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 9

Opis naloge

Večstezni težnostni magazin

-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Lesene kocke se potiska izpod večsteznega težnostnega magazina v vpenjalno napravo.

S pritiskom na tipko valj potisne lesene kocke izpod večsteznega težnostnega magazina. Ko valj doseže sprednji končni položaj, se samodejno vrne nazaj v začetni položaj.

Rešitev  9

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 10

Opis naloge

Pogon tekočega traku

-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

S tekočim trakom se transportirajo deli, v časovno enakih intervalih, k obdelovalnim postajam, ki so razporejene v liniji ena za drugo.

Z aktiviranjem zaskočne tipke se začne pogonsko kolo koračno vrteti na podlagi oscilacijskega gibanja valja. S ponovnim pritiskom zaskočne tipke se pogon tekočega traku ustavi.

Rešitev 10

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 11

Opis naloge

Usmerjevalna naprava

-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

S pomočjo usmerjevalne naprave se prestavlja zaboje iz enega na drugi tekoči trak v koračnih časovnih intervalih.

S pritiskom na startno tipko začne oscilacijsko gibanje batnice potiskati vrtljivo mizo prek zatikala v koračnih časovnih intervalih. Zaboji se transportirajo dalje na tekoči trak, ki transportira zaboje v drugo smer. S pritiskom na drugo tipko se pogon vrtljive mize ustavi.

Rešitev  11

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 12

Opis naloge

Žigosna naprava

-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Svinčene ploščice se žigosa z žigosno napravo.

S pritiskom na dve tipki potisne valj matrico navzdol in žigosa svinčeno ploščico. Ko je dosežen ustrezen tlak preoblikovanja, se matrica vrne nazaj v začetni položaj.

Rešitev  12

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja 13

Opis naloge

Naprava za premikanje

-Risanje pot-korak diagrama
-Načrtovanje električnega in pnevmatskega vezalnega načrta
-Izdelava elektropnevmatskega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Z napravo za premikanje se transportira aluminijaste bloke iz težnostnega magazina v obdelovalno postajo.

Bloke potiska izpod težnostnega magazina valj 1A, v obdelovalno postajo pa njih nato potiska valj 2A. Batnica 2A se sme vrniti le, če je valj 1A dosegel zadnji končni položaj. Če v magazinu ni več aluminijastih blokov, start ni več mogoč, ker je v magazinu nameščen senzor. To naj javi tudi zvočni signal. Krmilje naj opravi le en cikel.

Rešitev  13

Vezalni načrt, pnevmatski

Vezalni načrt, električni

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  14

Opis naloge

Merjenje pretoka črpalke - značilnica

-Načrtovanje hidravličnega  vezalnega načrta
-Izdelava hidravličnega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis vaje

Vaja obsega pripravo in sestavo hidravličnih komponent po shemi, kontrolo povezav in meritev.

1. korak: Pri zaprtem zapirnem ventilu 3, je  v sistemu tlak, ki je nastavljen na varnostnem ventilu agregata 1.

2. korak: Z zapirnim ventilom 3 nastavljajte posamezne vrednosti tlaka 2 po tabeli! Merite količino olja 20 sek v posodi 4. Pretok izračunajte po enačbi

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Rešitev  14

Q =  V x 60/t   (l/min)                                 V (l);   t(s);  Q( l/min)

| Tlak pe (bar) | V3-zaprt | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | V3-odprt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Količina V (l) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Pretok Q (l/min) | 0 |  |  |  |  |  |  |

Značilnica črpalke

Vaja  15

Opis naloge

Omejevalnik tlaka – varnostni ventil

15.1 Nastavljanje tlačnega ventila

-Načrtovanje hidravličnega  vezalnega načrta
-Izdelava hidravličnega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Vaja obsega pripravo in sestavo hidravličnih komponent po shemi, kontrolo povezav in meritev. Z regulacijskim vijakom ventila 2 nastavite različne tlake in ugotavljajte lastnosti direktno krmiljenega varnostnega ventila.

1.korak

Pri zaprtem ventilu 4 popolnoma odprite varnostni ventil 2 – vzmet je razbremenjena.

2.korak

Po en vrtljaj napenjajte vzmet na varnostnem ventilu in merite tlak pe1. Vrednosti vnašajte v tabelo!

Opis naloge

15.2   Značilnica varnostnega ventila

Opis problema

Naredite meritev pretoka skozi varnostni ventil pri različni nastavitvi tlaka. Na osnovi rezultatov narišite značilnico varnostnega ventila!

1. korak

Pri zaprtem ventilu 4 nastavite varnostni ventil na 25 barov!

2. korak

Popolnoma odprite zapirni ventil 4!

3. korak

Postopoma zapirajte ventil 4, tako da sledite pe1 po tabeli. Pri vsakem tlaku izmerite količino olja    (20 s) in vrednosti vnašajte v tabelo!

Rešitev  15

Rešitev  15.1

| Regulacijski vijak | razbremenjena vzmet | 1. vrtljaj | 2. vrtljaj | 3. vrtljaj | 4. vrtljaj | 5. vrtljaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delovni tlak pe1 |  |  |  |  |  |  |

Rešitev  15.2

| Tlak pe (bar) | 7,5 | 10 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Količina V (l) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretok Q (l/min) |  |  |  |  |  |  |  |

Značilnica varnostnega ventila

Rešitev  15

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  16

Opis naloge

Naprava za robljenje

-Načrtovanje hidravličnega  vezalnega načrta
-Izdelava hidravličnega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Na napravi za robljenje vpenjamo in upogibamo občutljive obdelovance. Vpenjalna sila mora biti nastavljiva in pri tej vaji omejena na 600N. Upogibalni valj ne sme napredovati dokler ni dosežen tlak 40-ih barov. Upogibalna hitrost mora prav tako biti nastavljiva – ustrezna materiali, ki ga  upogibamo.

Rešitev  16

Vezalni načrt - hidravlični

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  17

Opis naloge

Vrtalna naprava za geološke raziskave

-Načrtovanje hidravličnega  vezalnega načrta
-Izdelava hidravličnega krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Rešitev  17

Vezalni načrt - hidravlični

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Vaja  18

Opis naloge

Obdelovalni center

-Načrtovanje hidravličnega in električnega  vezalnega načrta
-Izdelava hidravličnega in električnega  krmilja
-Preverjanje pravilnosti delovanja

Opis problema

Rešitev  18

Vezalni načrt - hidravlični

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |

Rešitev  18

Električni krmilni načrt,

Opis rešitve

Seznam komponent

| Kos | Opis |
| --- | --- |